# MSF-YOLO：面向风机叶片缺陷检测的多尺度形态感知算法研究

正式论文预稿

# 摘要

风机叶片长期暴露于复杂自然环境中，表面易出现裂纹、孔洞、腐蚀和剥落等缺陷。无人机巡检图像为叶片状态监测提供了高效数据来源，但其中的缺陷目标通常具有尺度小、形态细长或边界不规则、类别分布不均衡以及背景干扰强等特点，直接采用通用目标检测模型容易出现小缺陷漏检和背景误检。针对上述问题，本文提出一种面向风机叶片缺陷检测的多尺度形态感知算法 MSF-YOLO。该方法在 YOLO 检测框架中引入 P2 高分辨率检测分支，形成 P2-P5 四尺度预测结构，以增强小面积缺陷的浅层特征表达；设计 Shape-Aware Loss，根据目标框面积占比和长宽比对定位损失进行动态加权，提高小面积和细长缺陷的学习优先级；在训练阶段采用困难样本重加权策略，使 crack、corrosion 等易漏检样本获得更多优化机会；在推理阶段引入 Blade-Slice 重叠切片融合策略，缓解高分辨率整图缩放造成的局部细节损失。为保证方法有效性能够被严格验证，本文进一步构建了包含训练模块消融、推理策略消融、参数敏感性、分类别指标、背景误检统计和典型可视化结果的实验闭环。

关键词：风机叶片；缺陷检测；YOLO；小目标检测；Shape-Aware Loss；切片推理

# Abstract

Wind turbine blades are prone to cracks, holes, corrosion and surface spalling under long-term service conditions. Although UAV inspection images provide an efficient data source for blade monitoring, blade defects are often small, slender, irregularly shaped and easily confused with complex backgrounds. To address these problems, this paper proposes MSF-YOLO, a multi-scale shape-aware detection algorithm for wind turbine blade defects. The method introduces a P2 high-resolution detection branch into the YOLO framework, designs a Shape-Aware Loss to reweight localization errors according to object area and aspect ratio, adopts hard-sample reweighting during training, and uses Blade-Slice fusion inference to compensate for detail loss in high-resolution images. A rigorous experimental protocol is designed, including module ablation, inference ablation, parameter sensitivity analysis, category-wise metrics, background false-positive statistics and visualization analysis.

Keywords: wind turbine blade; defect detection; YOLO; small object detection; Shape-Aware Loss; sliced inference

# 一、研究背景与问题定义

## 1.1 研究背景

风力发电机组的叶片尺寸大、服役周期长，长期受到风沙、雨蚀、盐雾、温湿度变化以及交变载荷影响。叶片表面早期缺陷往往并不显著，但裂纹扩展、腐蚀加深或涂层剥落进一步发展后，会增加结构风险和运维成本。因此，如何在无人机巡检图像中及时、稳定地识别叶片表面缺陷，是风机智能运维中的关键问题。

传统人工巡检依赖经验判断，存在效率低、主观性强和漏检风险高等不足。基于深度学习的目标检测方法能够直接从图像中学习缺陷特征，在工业视觉检测任务中表现出较好的泛化潜力。然而，风机叶片缺陷检测不同于常规自然图像检测：缺陷区域在整幅图中占比小，裂纹和腐蚀边缘形态不规则，叶片纹理、光照和污渍容易形成干扰。这要求检测模型不仅要具备较高检测精度，还必须在小目标召回、困难类别识别和背景误检控制之间保持平衡。

## 1.2 国内外研究现状

工业表面缺陷检测经历了由人工特征到深度特征的演进。早期方法多依赖灰度、纹理、边缘、形态学和统计特征，在规则背景和稳定光照下能够取得一定效果，但面对多源巡检图像中的尺度变化、表面纹理干扰和复杂光照时鲁棒性不足。深度卷积神经网络通过端到端特征学习减少了人工特征设计依赖，逐渐成为工业缺陷检测的主流路线。

目标检测算法通常可分为两阶段检测器和单阶段检测器。Faster R-CNN 等两阶段方法具有较强定位能力，但推理速度和部署成本较高；YOLO 系列等单阶段方法在速度与精度之间取得较好平衡，更适合巡检场景中的工程应用。近年来，改进 YOLO 的研究主要集中于轻量化骨干网络、多尺度特征融合、注意力机制、小目标检测头和损失函数优化等方向。以 FEB-YOLOv8 为代表的工业缺陷检测论文，通过结构图、模块图、消融表和可视化结果形成了较清晰的论证链路。本文吸收此类论文在表达上的优点，但研究对象聚焦于风机叶片巡检图像，并围绕小尺度、细长形态和推理尺度损失建立针对性改进。

## 1.3 检测难点与创新点

| 序号 | 检测难点 | 具体表现 | 本文对应设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小尺度缺陷易退化 | 远距离裂纹、小腐蚀和小孔洞在整图缩放后仅占少量像素 | 引入 P2 高分辨率检测分支 |
| 2 | 缺陷形态差异明显 | 裂纹细长，腐蚀和剥落边界不规则，普通损失难以体现形态差异 | 设计 Shape-Aware Loss |
| 3 | 困难类别学习不足 | crack、corrosion 等样本更容易低置信度或漏检 | 构建困难样本重加权训练机制 |
| 4 | 整图推理细节损失 | 高分辨率图像缩放后局部小缺陷信息被压缩 | 采用 Blade-Slice 重叠切片融合推理 |

表 1  风机叶片缺陷检测难点与本文改进设计

图 1  MSF-YOLO 研究总体流程

# 二、MSF-YOLO 算法设计

## 2.1 总体框架

MSF-YOLO 的整体框架如图 2 所示。训练阶段，模型在 YOLO 检测框架基础上引入 P2 检测头、Shape-Aware Loss 和困难样本重加权；推理阶段，Blade-Slice 作为独立增强策略，对全图检测与切片检测结果进行融合。需要强调的是，P2、Shape-Aware Loss 和困难样本重加权直接影响模型训练过程，而 Blade-Slice 不改变模型权重，应在实验中作为推理策略单独评价。

图 2  MSF-YOLO 总体框架

## 2.2 精确网络结构

为避免仅用概念框图描述网络，本文根据 P2 四尺度检测配置绘制了精确网络结构，如图 3 所示。Backbone 第 0-9 层提取 P2-P5 多尺度特征，Neck 第 10-27 层通过上采样、特征拼接和 C2f 模块完成双向融合，Detect 层接收第 18、21、24 和 27 层输出，对应 P2/4、P3/8、P4/16 和 P5/32 四个预测尺度。与常规三尺度 YOLO 检测头相比，新增 P2 分支使模型在 stride=4 的浅层高分辨率特征图上直接进行小缺陷预测。

图 3  MSF-YOLO 精确网络结构

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 检测类别数 | 4 类：crack、hole、spalling、corrosion |
| 输入尺寸 | 1024 × 1024 |
| 检测尺度 | P2/4、P3/8、P4/16、P5/32 |
| P2 结构统计 | 161 layers，2.927M parameters，12.4 GFLOPs |
| 训练目标 | YOLO 检测损失 + Shape-Aware 定位权重 + 困难样本重加权 |

表 2  MSF-YOLO 网络结构设置

## 2.3 P2 小目标检测头

常规 YOLO 检测头通常使用 P3、P4 和 P5 三个预测尺度，最小检测步长为 8。当远距离裂纹或小面积腐蚀区域在 1024 输入图像中仅占很少像素时，若最浅预测层为 P3，目标在特征图上的响应单元数量有限，容易在下采样过程中退化。因此，本文将 P2/4 高分辨率特征纳入检测头，使小缺陷在特征图上获得更多响应单元。

图 4  P2 小目标检测头结构

F_l ∈ R^{C_l × ceil(H/s_l) × ceil(W/s_l)},     s_l ∈ {4, 8, 16, 32}

N_cell(b,l)=ceil(w_b/s_l) · ceil(h_b/s_l)

其中，F_l 表示第 l 个尺度的特征图，s_l 表示对应步长，w_b 和 h_b 为目标框在输入图像中的像素宽高。N_cell(b,l) 用于描述目标在特征图上覆盖的响应单元数量。与用 sqrt(w_bh_b)/s_l 粗略估计单边尺度相比，上式能够同时反映宽度和高度方向的覆盖情况，更适合解释裂纹等细长目标在浅层特征图上的可检测性。

| 检测层 | stride | 1024 输入下特征图 | 主要关注对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | 4 | 256 × 256 | 小裂纹、小腐蚀、小孔洞 |
| P3 | 8 | 128 × 128 | 小目标与中等目标 |
| P4 | 16 | 64 × 64 | 中等目标 |
| P5 | 32 | 32 × 32 | 较大缺陷与强语义目标 |

表 3  多尺度检测层设置

## 2.4 Shape-Aware 形态感知损失

风机叶片缺陷具有明显几何差异：裂纹通常细长，腐蚀和剥落边界不规则，小孔洞面积较小。若所有正样本框在定位损失中使用相同权重，模型容易优先学习面积较大、形态较规则的缺陷。为此，本文根据目标框面积占比和长宽比构造形态权重 q_i，对框回归损失和 DFL 损失进行加权。

图 5  Shape-Aware Loss 计算结构

图 6  Shape-Aware Loss 权重计算流程

A_i = w_i h_i / (W H),     R_i = max(w_i/h_i, h_i/w_i)

S_i = clip((a_0 - A_i)/a_0, 0, 1),     E_i = clip((R_i - r_0)/r_0, 0, 1)

q_i = min(1 + αS_i + βE_i, q_max)

L_box^shape = Σ_i (1-CIoU_i)t_iq_i / Σ_i t_i

L_dfl^shape = Σ_i DFL_i t_iq_i / Σ_i t_i

其中，A_i 为目标面积占比，R_i 为目标长宽比，S_i 和 E_i 分别表示小面积项与细长项，t_i 为目标分配得到的正样本权重。当前实现采用 α=0.35、β=0.25、a_0=0.012、r_0=3.0、q_max=1.7。由于 S_i 和 E_i 均被限制在 [0,1] 内，在上述参数下 q_i 的实际有效范围为 [1,1.60]，q_max=1.7 作为参数搜索时的安全上限，在当前设置下不会进一步截断权重。同时，损失分母保持为 Σ_i t_i，而不是 Σ_i t_iq_i；因此当 batch 中出现小面积或细长缺陷时，定位损失会被适度放大，这与提高困难形态样本学习强度的设计目标一致。

| 参数 | 取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| a_0 | 0.012 | 小面积目标阈值 |
| r_0 | 3.0 | 细长目标长宽比阈值 |
| α | 0.35 | 小面积项增益 |
| β | 0.25 | 细长项增益 |
| q_max | 1.7 | 形态权重上限；当前参数下有效最大值为 1.60 |

表 4  Shape-Aware Loss 参数设置

## 2.5 困难样本重加权训练

数据集中不同缺陷类别的样本分布和识别难度并不一致。crack 和 corrosion 在巡检图像中通常面积更小、纹理更接近背景，若完全按照原始样本分布训练，模型可能更偏向于学习数量更多或形态更明显的类别。本文在训练数据采样阶段提高含有困难类别和小目标图像的抽样概率，使模型在相同训练轮数下获得更多困难样本优化机会。

w_i = clip(1.0 × 3.0^{I_i[corrosion]} × 2.0^{I_i[crack]} × 1.5^{I_i[small]}, 0.05, 6.0)

p_i = w_i / Σ_j w_j

| 样本类型 | 触发条件 | 权重系数 |
| --- | --- | --- |
| 普通样本 | 不含困难类别或小目标条件 | 1.0 |
| 裂纹样本 | 包含 crack | 2.0 |
| 腐蚀样本 | 包含 corrosion | 3.0 |
| 小目标样本 | 困难类别且面积占比较小 | 1.5 |
| 上限截断 | 多条件叠加超过上限 | 6.0 |

表 5  困难样本采样权重设置

## 2.6 Blade-Slice 重叠切片融合推理

Blade-Slice 是推理阶段的尺度补偿策略，其思想与高分辨率切片推理方法相近：在全图检测保持整体上下文的同时，对原始图像进行重叠切片，在局部高分辨率视野中重新检测小缺陷，再将切片检测框映射回原图坐标并与全图检测结果融合。由于该模块不改变模型结构和训练权重，论文中必须将其与 P2、Shape-Aware Loss 和困难样本重加权分开消融。

图 7  Blade-Slice 切片融合推理结构

图 8  Blade-Slice 重叠切片融合推理流程

d = floor(L(1-ρ)),     L=640, ρ=0.25, d=480

C_{u,v}=I[u:u+L, v:v+L]

B_fused = NMS(B_full ∪ B_slice, τ)

# 三、数据集构建与预处理

## 3.1 数据集来源与类别映射

本文使用 wind_blade_defect_v05_conservative 数据集作为当前实验数据基础。数据集由多来源风机叶片缺陷图像整理得到，并将原始标签统一映射为 crack、hole、spalling 和 corrosion 四类。为降低类别定义不一致造成的训练噪声，本文将语义接近的原始类别合并到统一缺陷类别中，同时保留 Good、Dirt-only 等无缺陷或干扰图像作为空标注背景样本。

| 目标类别 | 原始类别映射 |
| --- | --- |
| crack | Crack / Scratch / Craze / Hide_craze |
| corrosion | Erosion / Corrosion |
| spalling | Damage / MechanicalDamage / Paintoff / Surface_injure / Chipping |
| hole | Puncture / Hole |
| negative | Good / Dirt-only 等空标注背景图 |

表 6  缺陷类别映射关系

## 3.2 数据划分与背景样本

| 数据集划分 | 图像数量 | 空标注图像数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| train | 9136 | 786 | 模型训练 |
| val | 571 | 17 | 训练过程验证与阈值选择 |
| test_clean | 543 | 18 | 干净测试集评估 |

表 7  数据集划分统计

空标注背景图并非无意义样本，而是用于约束模型在无缺陷场景下的误检风险。在正式实验中，背景误检数 FP_bg 应与 Precision、Recall 和 mAP 同时报告，避免仅通过提高召回率而牺牲工程部署中的误报可控性。所有实验应使用相同的训练、验证和测试划分，若后续对数据集进行去重或清洗，应重新记录数据版本号和样本数量。

## 3.3 数据增强与训练输入

训练阶段采用 1024 × 1024 输入尺寸，以保留叶片小缺陷的像素细节。数据增强包括 mosaic、尺度缩放、水平翻转和颜色扰动等常规策略；对于 copy-paste、multi-scale 等增强，应在最终消融实验中保持配置一致，避免增强差异被误解释为模型结构收益。

| 处理环节 | 设置原则 |
| --- | --- |
| 标签格式 | 统一为 YOLO 检测格式 |
| 输入尺寸 | 1024 × 1024 |
| 负样本 | 保留空标注图像，用于评估背景误检 |
| 增强策略 | 所有消融实验保持一致；仅在专门增强实验中改变 |
| 数据版本 | 使用 wind_blade_defect_v05_conservative 并记录最终 hash/目录名 |

表 8  数据预处理与增强设置

# 四、实验设计与评价指标

## 4.1 实验环境

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 平台 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER，16376 MiB |
| NVIDIA 驱动 / CUDA | Driver 560.94 / CUDA 12.6 |
| 训练日志环境 | Ultralytics 8.4.60，Python 3.12.7，torch 2.6.0+cu124，CUDA:0 |
| 输入尺寸 | 1024 × 1024 |
| 优化器 | AdamW 或实验组指定优化器 |
| 训练轮数 | 按各消融组统一设置；最终以实验记录为准 |
| 评价数据 | val、test_clean、空标注背景图 |

表 9  实验环境与训练设置

## 4.2 评价指标

Precision = TP/(TP+FP),     Recall = TP/(TP+FN)

mAP50-95 = (1/10) Σ_{τ∈{0.50,0.55,...,0.95}} mAP_τ

FP_bg = Σ_{I_i∈D_empty} |{b∈f_θ(I_i): conf(b) ≥ γ}|

其中，Precision 反映误检控制能力，Recall 反映漏检风险，mAP50-95 反映多 IoU 阈值下的综合定位能力。FP_bg 表示空标注背景图中的误检框数量，是工程应用中必须单独报告的指标。正式论文中还应给出各类别 Precision、Recall、mAP50 和 mAP50-95，以判断总体指标提升是否掩盖了某一类缺陷的退化。

| 指标 | 含义 | 关注原因 |
| --- | --- | --- |
| Precision | 预测为缺陷的框中真实缺陷所占比例 | 控制背景误检和误报 |
| Recall | 真实缺陷中被模型检出的比例 | 控制漏检风险 |
| mAP50 | IoU=0.50 下的平均精度 | 反映较宽松定位条件下的检测能力 |
| mAP50-95 | 多个 IoU 阈值下的平均 mAP | 反映更严格定位条件下的综合性能 |
| FP_bg | 空标注背景图中的误检框数量 | 衡量工程部署误报风险 |

表 10  评价指标说明

## 4.3 训练模块消融实验

训练模块消融用于验证 P2、Shape-Aware Loss 和困难样本重加权的独立贡献。所有训练组应使用相同数据划分、输入尺寸、训练轮数、优化器和评价脚本。Blade-Slice 不参与训练模块消融，以免将推理阶段收益误写为模型训练收益。

| 编号 | 模型设置 | P2 | Shape | Hard | Slice | Precision | Recall | mAP50-95 | FP_bg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | YOLO baseline | 否 | 否 | 否 | 否 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 统一脚本计算 |
| A1 | YOLO + P2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 统一脚本计算 |
| A2 | YOLO + P2 + Shape | 是 | 是 | 否 | 否 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 统一脚本计算 |
| A3 | YOLO + P2 + Shape + Hard | 是 | 是 | 是 | 否 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 统一脚本计算 |

表 11  训练模块消融实验记录表

## 4.4 推理策略消融实验

推理策略消融用于单独验证 Blade-Slice 的收益与代价。该实验应固定同一个训练完成模型，分别测试整图推理、仅切片推理和整图加切片融合推理，重点观察 Recall 与 FP_bg 的同步变化。

| 编号 | 推理方式 | tile | overlap | 融合方式 | Precision | Recall | mAP50-95 | FP_bg | FPS/耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | Full image | - | - | NMS | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 |
| S1 | Slice only | 640 | 0.25 | NMS | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 |
| S2 | Full + Slice | 640 | 0.25 | NMS | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 |

表 12  Blade-Slice 推理消融实验记录表

## 4.5 分类别指标与错误分析

| 模型 | 类别 | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 | Missed | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0-A3/S2 | crack | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 统一脚本计算 | 统一脚本计算 |
| A0-A3/S2 | hole | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 统一脚本计算 | 统一脚本计算 |
| A0-A3/S2 | spalling | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 统一脚本计算 | 统一脚本计算 |
| A0-A3/S2 | corrosion | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 实验填入 | 统一脚本计算 | 统一脚本计算 |

表 13  分类别检测结果记录表

分类别表应重点检查 crack 和 corrosion 的 Recall 是否提升，以及 spalling 等数量较多类别是否出现 Precision 下降。若某一模块只提升召回但显著增加背景误检，应在论文中明确说明其适用条件，不能只报告有利指标。

## 4.6 参数敏感性实验

| 实验项 | 参数设置 | 观察指标 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| Shape 面积阈值 | a_0 ∈ {0.006, 0.012, 0.018} | mAP50-95、crack/corrosion Recall、FP_bg | 判断小目标权重阈值是否稳定 |
| 细长阈值 | r_0 ∈ {2.5, 3.0, 3.5} | crack Recall、定位质量 | 验证细长形态建模是否有效 |
| 形态增益 | α/β 分组变化 | 总体指标与分类别指标 | 避免权重过大导致误检增加 |
| 切片重叠率 | ρ ∈ {0.15, 0.25, 0.35} | Recall、FP_bg、推理耗时 | 平衡切片边界漏检与计算成本 |

表 14  参数敏感性实验设计

## 4.7 结果曲线与可视化图

训练完成后生成的 PR 曲线、F1-Confidence 曲线、Precision-Confidence 曲线、Recall-Confidence 曲线和混淆矩阵可以进入论文。在消融实验尚未完成时，这些图适合放在“模型训练过程与阈值选择”小节，用于说明当前模型的置信度分布和类别识别趋势；最终论文中的对比结论仍应以统一消融实验的结果表为准。

| 图表类型 | 建议位置 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| F1-Confidence 曲线 | 阈值选择分析 | 标出最佳 F1 对应置信度，不单独作为模型有效性结论 |
| PR 曲线 | 分类别性能分析 | 与各类别 AP 表对应 |
| 混淆矩阵 | 错误分析 | 重点解释易混类别与背景误检 |
| 典型检测图 | 可视化结果 | 同一图片展示 baseline 与 MSF-YOLO 对比 |
| 失败案例图 | 局限性分析 | 必须保留，体现论文审慎性 |

表 15  结果曲线与可视化图使用规范

# 五、论文结果填充原则

在完整消融实验完成前，本文可以严格完成研究背景、方法设计、公式推导、数据集构建、实验协议和图表版式。但摘要、结论和实验分析中的定量提升幅度必须等最终实验结果出来后再写入。若实验显示某一模块未带来稳定提升，应如实调整创新表述，将其写为针对特定类别或特定推理条件有效的工程策略，而不是泛化为无条件性能提升。

| 内容 | 当前可完成程度 | 正式写作要求 |
| --- | --- | --- |
| 研究现状 | 可完成 | 围绕工业缺陷检测、YOLO 改进、小目标检测和切片推理组织 |
| 方法设计 | 可完成 | 公式必须与代码一致，模块边界要清楚 |
| 数据集构建 | 可完成主体 | 最终补入来源授权、去重规则和完整类别数量统计 |
| 消融实验 | 等待结果 | 所有模型使用统一数据、阈值和评价脚本 |
| 可视化结果 | 可先设计版式 | 最终图像应来自同一测试集并包含成功/失败案例 |
| 结论 | 等待结果 | 只依据最终表格和图像给出结论强度 |

表 16  论文内容完成边界与正式写作要求

# 六、结论

本文围绕风机叶片缺陷检测中的小尺度、细长形态、困难类别和高分辨率推理细节损失问题，构建了 MSF-YOLO 方法框架。该框架通过 P2 高分辨率检测头增强小目标特征表达，通过 Shape-Aware Loss 提高小面积和细长缺陷的定位学习强度，通过困难样本重加权改善训练样本分布，并通过 Blade-Slice 在推理阶段补偿局部尺度信息。目前，方法结构、数学表达、数据集划分和实验闭环已经具备正式论文写作基础；最终性能结论需在 YOLO baseline、P2、Shape-Aware Loss、Hard Sampling 和 Blade-Slice 等消融实验完成后，依据统一评价结果写入。

# 参考文献

[1] Redmon J, Divvala S, Girshick R, Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//CVPR, 2016.

[2] Ren S, He K, Girshick R, Sun J. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[J]. IEEE TPAMI, 2017.

[3] Lin T Y, Dollár P, Girshick R, He K, Hariharan B, Belongie S. Feature Pyramid Networks for Object Detection[C]//CVPR, 2017.

[4] Liu S, Qi L, Qin H, Shi J, Jia J. Path Aggregation Network for Instance Segmentation[C]//CVPR, 2018.

[5] Tan M, Pang R, Le Q V. EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection[C]//CVPR, 2020.

[6] Lin T Y, Goyal P, Girshick R, He K, Dollár P. Focal Loss for Dense Object Detection[C]//ICCV, 2017.

[7] Rezatofighi H, Tsoi N, Gwak J, Sadeghian A, Reid I, Savarese S. Generalized Intersection over Union[C]//CVPR, 2019.

[8] Zheng Z, Wang P, Liu W, Li J, Ye R, Ren D. Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression[C]//AAAI, 2020.

[9] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8: Documentation and Implementation[EB/OL].

[10] Akyon F C, Altinuc S O, Temizel A. Slicing Aided Hyper Inference and Fine-Tuning for Small Object Detection[C]//ICIP, 2022.

[11] Chen J, Kao S H, He H, Zhuo W, Wen S, Lee C H, Chan S H G. Run, Don't Walk: Chasing Higher FLOPS for Faster Neural Networks[C]//CVPR, 2023.

[12] Yuan J, Lei G, Wan F, Xu L. FEB-YOLOv8: A Steel Surface Defect Detection Algorithm Based on Improved YOLOv8s[J].

[13] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[EB/OL]. arXiv:2004.10934, 2020.

[14] Wang C Y, Bochkovskiy A, Liao H Y M. YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors[C]//CVPR, 2023.

[15] Ge Z, Liu S, Wang F, Li Z, Sun J. YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021[EB/OL]. arXiv:2107.08430, 2021.

[16] Neubeck A, Van Gool L. Efficient Non-Maximum Suppression[C]//ICPR, 2006.