# MSF-YOLO：基于改进 YOLO 的风机叶片缺陷检测算法

MSF-YOLO: A Wind Turbine Blade Defect Detection Algorithm Based on Improved YOLO

# 摘要

为解决风机叶片巡检图像中小尺度缺陷漏检、细长缺陷定位不稳定以及困难类别样本学习不足等问题，本文提出一种基于改进 YOLO 的风机叶片缺陷检测算法 MSF-YOLO。首先，在检测头中引入 P2 浅层高分辨率分支，使小裂纹、小孔洞和小腐蚀区域在特征图上获得更多有效响应。其次，设计 Shape-Aware 形态感知损失，根据缺陷框面积占比和长宽比对边界框回归损失进行加权，以增强小面积和细长目标的定位约束。最后，结合困难样本重加权训练和 Blade-Slice 重叠切片融合推理，从训练分布和推理尺度两个方面改善复杂场景下的检测稳定性。后续实验将通过消融实验、分类别指标和可视化结果验证各改进模块的有效性。

关键词：风机叶片；缺陷检测；YOLO；小目标检测；形态感知损失；切片融合

# I. 引言

风机叶片长期暴露在复杂自然环境中，容易受到疲劳载荷、雨蚀、沙尘和外部冲击等因素影响，产生裂纹、孔洞、腐蚀和表面剥落等缺陷。这些缺陷若不能及时发现，可能进一步扩展并影响机组安全运行。传统巡检方式主要依赖人工查看无人机或巡检设备采集的图像，存在工作量大、主观性强和漏检风险高等问题。

近年来，YOLO 系列目标检测算法因速度快、端到端部署方便，被广泛用于工业缺陷检测任务。然而，风机叶片缺陷与常规目标存在明显差异：裂纹通常呈细长形态，腐蚀和孔洞面积较小，高分辨率巡检图像在缩放输入后会造成局部细节损失。针对上述问题，本文在 YOLO 检测框架基础上进行结构、损失和推理策略改进，形成 MSF-YOLO 检测方法。

# II. MSF-YOLO 网络模型

考虑到检测精度、模型复杂度和工程部署需求，本文以轻量级 YOLO 检测框架为基础构建风机叶片缺陷检测模型。MSF-YOLO 的网络结构如图 1 所示。与普通检测头相比，本文增加 P2 检测分支，并将形态感知损失和困难样本采样机制引入训练过程。

图 1  MSF-YOLO 网络结构

θ* = arg min_θ E_{i~p}[L_det(I_i, Y_i; θ, q)]

其中，I_i 为输入图像，Y_i 为标注信息，p_i 为困难样本重加权后的采样概率，q_i 为由目标形态计算得到的损失权重。

# III. 算法改进

## A. P2 小目标检测头

普通 YOLO 检测头通常从 P3 层开始预测，最小检测步长为 8。对于远距离小缺陷，深层下采样容易造成纹理和边缘信息损失。本文引入 stride=4 的 P2 检测头，使小目标在特征图上覆盖更多网格单元。

F_l ∈ R^{C_l × ceil(H/s_l) × ceil(W/s_l)}

n_cell(b,l)=sqrt(w_b h_b)/s_l

表 1  MSF-YOLO 多尺度检测层设置

| 检测层 | Stride | 1024 输入下特征图 | 主要检测对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | 4 | 256 × 256 | 小裂纹、小腐蚀、小孔洞 |
| P3 | 8 | 128 × 128 | 小目标和中等目标 |
| P4 | 16 | 64 × 64 | 中等目标 |
| P5 | 32 | 32 × 32 | 大目标和强语义目标 |

## B. Shape-Aware 形态感知损失

裂纹、腐蚀和孔洞在几何形态上差异明显。为了避免小面积和细长缺陷在训练中被易定位目标稀释，本文根据目标框面积占比和长宽比构造形态权重。图 2 给出了各改进模块的关系。

图 2  MSF-YOLO 主要改进模块

A_i = w_i h_i/(WH),       R_i=max(w_i/h_i, h_i/w_i)

S_i=clip((a_0-A_i)/a_0,0,1),       E_i=clip((R_i-r_0)/r_0,0,1)

q_i=clip(1+αS_i+βE_i,1,q_max)

L_box^shape = Σ(1-CIoU_i)t_iq_i / Σt_i

表 2  Shape-Aware Loss 参数设置

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| a_0 | 0.012 | 小目标面积阈值 |
| r_0 | 3.0 | 细长目标长宽比阈值 |
| α | 0.35 | 小面积目标增益 |
| β | 0.25 | 细长目标增益 |
| q_max | 1.7 | 最大权重截断 |

## C. 困难样本重加权训练

在训练集中，crack 和 corrosion 更容易受到尺度、背景和外观边界影响。本文通过样本权重改变训练样本出现概率，使困难类别和小目标样本在训练过程中获得更多更新机会。

w_i=clip(1.0×3.0^{I[corrosion]}×2.0^{I[crack]}×1.5^{I[small]},0.05,6.0)

p_i=w_i/Σw_j,       E[m_i]=Np_i

表 3  困难样本采样权重

| 样本类型 | 触发条件 | 权重系数 |
| --- | --- | --- |
| 普通样本 | 无困难条件 | 1.0 |
| 裂纹样本 | 包含 crack | 2.0 |
| 腐蚀样本 | 包含 corrosion | 3.0 |
| 小目标样本 | crack/corrosion 且面积占比较小 | 1.5 |
| 上限截断 | 多条件叠加超过上限 | 6.0 |

## D. Blade-Slice 切片融合推理

Blade-Slice 不改变模型权重，仅在推理阶段使用。该策略将原图划分为重叠局部窗口，对局部检测结果进行坐标回映射，再与全图预测框进行 NMS 融合，以缓解高分辨率图像缩放造成的小目标信息损失。

d=floor(L(1-ρ)),       L=640, ρ=0.25, d=480

B_fused=NMS(B_full ∪ B_slice, τ)

# IV. 实验与结果设计

## A. 实验环境

表 4  实验环境与训练设置

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 平台 |
| 深度学习框架 | PyTorch / Ultralytics YOLO |
| 输入尺寸 | 1024 × 1024 |
| 优化器 | AdamW |
| 主要评价集 | val、test_clean、背景空标注样本 |
| 说明 | GPU 型号、CUDA 和 PyTorch 版本在最终实验完成后统一补充 |

## B. 数据集

本文实验使用风机叶片缺陷数据集 wind_blade_defect_v05_conservative。数据集包含 crack、hole、spalling 和 corrosion 四类目标，并保留一定数量空标注图像用于背景误检评估。

表 5  数据集划分

| Split | 图像数量 | 空标注图像 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| train | 9136 | 786 | 模型训练 |
| val | 571 | 17 | 验证集评估 |
| test_clean | 543 | 18 | 干净测试集评估 |

表 6  类别映射关系

| 目标类别 | 来源类别映射 |
| --- | --- |
| crack | Crack / Scratch / Craze / Hide_craze |
| corrosion | Erosion / Corrosion |
| spalling | Damage / MechanicalDamage / Paintoff / Surface_injure / Chipping |
| hole | Puncture / Hole |

## C. 评价指标

Precision=TP/(TP+FP),       Recall=TP/(TP+FN)

mAP50-95=(1/10)Σ_{τ=0.50:0.05:0.95}mAP_τ

除常规检测指标外，本文单独统计空标注图像上的背景误检数 FP_bg，用于判断召回提升是否以误检增加为代价。

## D. 消融实验

为了验证各改进模块的有效性，本文设计五组消融实验。A0 为基础模型，A1 至 A4 按照 P2、Shape-Aware Loss、困难样本重加权和 Blade-Slice 的顺序逐步加入。实验流程如图 3 所示。

图 3  消融实验与评价流程

表 7  MSF-YOLO 消融实验设计

| 模型 | P2 | Shape Loss | Hard Sampling | Blade-Slice | Precision | Recall | mAP50-95 | FP_bg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 baseline | — | — | — | — | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| A1 +P2 | √ | — | — | — | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| A2 +Shape | √ | √ | — | — | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| A3 +Hard | √ | √ | √ | — | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| A4 +Slice | √ | √ | √ | √ | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |

## E. 对比实验与可视化分析

在完整消融实验完成后，将 MSF-YOLO 与主流检测模型或项目已有稳定基线进行对比。对比指标包括 Precision、Recall、mAP50、mAP50-95、参数量、FLOPs 和背景误检数。同时选取典型小裂纹、小腐蚀、孔洞和剥落样本进行可视化比较，分析模型在小目标和困难场景中的检测差异。

表 8  不同算法对比实验记录表

| 模型 | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 | Params(M) | FLOPs(G) | FP_bg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLO baseline | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| V4 stable baseline | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| MSF-YOLO | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |

# V. 结论

本文针对风机叶片缺陷检测中的小目标漏检、细长缺陷定位不稳定和困难类别学习不足等问题，提出 MSF-YOLO 检测方法。该方法通过 P2 检测头增强浅层小目标特征表达，通过 Shape-Aware Loss 提高小面积和细长目标的定位权重，通过困难样本重加权改善训练样本分布，并通过 Blade-Slice 在推理阶段补偿局部尺度信息。后续将根据完整消融实验和对比实验结果，进一步分析各模块的实际贡献及其适用边界。